- 烧录过SecureBoot（Efuse) 的盒子补烧ms12 customerid的方法

(1)将ms12_audio_id.efuse拷贝到SD卡根目录,开机启动过程中不停按Enter键，进入到uboot命令行，执行以下命令进行烧录：

# mmcinfo;

#fatload mmc 0 1080000 s905y4-ms12_audio_id.efuse   ##读取

#efuse amlogic_set 1080000

(2)也可以通过拷贝到U盘(FAT32系统)烧录,

将ms12_audio_id.efuse拷贝到U盘根目录，执行以下命令

#usb start

#fatload usb 0 1080000 s905y4-ms12_audio_id.efuse   ##读取

#efuse amlogic_set 1080000                     ##烧录

(3)还可以在kernel下烧录(未验证，但通过此种方法烧过marketid,所以应该也是可以的)

adb root

adb push D:\ s905y4-ms12_audio_id.efuse /data/

烧写ms12 customerid:

adb shell dd if=/data/ ms12_audio_id.efuse of=/dev/efuse_burn bs=4608